臺北市地籍測量標設置保護要點

中華民國94年11月3日臺北市政府(94)府地發字第09422459800號函修
             正

一、臺北市政府（以下簡稱本府）為辦理本市地籍測量標之測定、管理及維護，以達永久保

存並作為地籍測量之依據，特訂定本要點。

二、本市轄區所測定之基本控制點及圖根點，由本府地政處土地開發總隊（以下簡稱開發總

隊）管理維護。

三、辦理地籍測量所埋設之測量標、種類、規格、型式，除依測量標設置保護條例與其施行

細則及地籍測量實施規則規定辦理外，其所使用之樁誌規定如下：

（一）基本控制點：應使用花崗石、觀音石、青石、陽明山石、不鏽鋼標或其他堅硬之

石材等。

（二）圖根點：應使用塑膠樁、鋼釘、水泥樁等。

四、辦理地籍測量之控制點，點位選定及配佈除依地籍測量實施規則等相關規定辦理外，其

點位選定作業原則如下：

（一）基本控制點點位應盡量選擇於學校、政府機關內適當位置或其大樓樓頂或其他得

以永久保存之適當地點，如公園、廣場、運動場所、停車場或紀念碑等，並加以

美化環境。

（二）圖根點點位選定，應盡量選擇適當之位置，如人行步道、安全島、堤防等，埋設

標樁或就堅硬之固定物上鑿刻記號。

五、地籍測量之基本控制點及圖根點，為永久保存目的，其點位埋設應依下列規定辦理：

（一）基本控制點選定後，應確實埋設永久標石，即不鏽鋼標、石樁等，並確實註記控

制點標樁位置、通達順路與其相關固定地形地物之位置。

（二）圖根點選定後埋設之樁誌，必要時應加護蓋保護之，或於不易破壞之位置設立輔

助標（如牆上標、地面輔助標），繪製位置略圖，並詳細測量各輔助標之坐標，

以方便回復原圖根點位置或與界址點原來幾何關係符合之圖根點，並避免設於自

來水、電力、電話、衛生下水道等管線通過位置，以防挖掘滅失。

六、各項地籍測量之控制點經測定後，應依下列規定加強管理維護：

（一）開發總隊應依繪製之測量標位置圖，定期實施查對維護。

（二）本市各地政事務所發現有損壞、遺失、異動、或檢測有誤之基本控制點或圖根點

，應通知開發總隊妥為處理。

（三）開發總隊應建立「控制點管理維護系統」，將全市之基本控制點及圖根點資料建

檔管理，並提供完整控制點測量成果資料供各單位查詢使用。

（四）本市各地政事務所，應將開發總隊提供之轄區內圖根點資料，建立查詢系統。

七、本府各工程機關於各項公共工程施工前一個月，應將施工範圍函知開發總隊，以利該總

隊配合辦理移樁，或工程完工後之復樁作業。

八、本府工務局養護工程處應於整合管線年度計畫，發文予管線單位時，副本抄送開發總隊

參考；另於核發挖掘道路許可證明時，規定施工單位，如挖損圖根點時，應逕向開發總

隊申請復點。

九、道路加舖或修補工程之施工單位於施工前，應告知開發總隊，施工時並應注意維護測量

標之完整。

十、違反第七點至第九點規定，致移動、毀損測量標者，施工單位應負擔補建測量標之費用

。

十一、本要點自發布日施行。